Приложение №1

к Договору №250126613/01 от «__» _______ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по капитальному ремонту скважины № 1031 Губкинского НГКМ, включающего в себя простую кислотную обработку.

| № п/п | Наименование показателей | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основные документы на производство работ по капитальному ремонту | - План-заказ на капитальный ремонт скважины (Приложение №8) к договору; - Единые правила ведения ремонтных работ в скважинах ОАО «Газпром» (СТО Газпром РД 2.1-140-2005); - «Нормативы времени на ремонт скважин», утвержденными заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым от 30.12.2011 г.; - Порядок осуществления ремонтных работ в скважинах месторождений, обслуживаемых ООО «Газпром северподземремонт» (СТО Газпром северподземремонт 001 – 2008). - Выполнение работ в соответствии с «Правилами ведения ремонтных работ в скважинах» РД 153-39-023-97. - Выполнение работ в соответствии с «Классификатором ремонтных работ в скважинах» РД 153-39.0-088-01. - Выполнение работ в соответствии Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» в ред. Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №534. - Выполнение работ в соответствии с «Инструкцией по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности» РД 08-254-98. - Выполнение работ в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в нефтяной промышленности» ППБО-85. |
| 2 | Район работ | Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район. Скважины расположены на территории Губкинского НГКМ. Дорожное сообщение на месторождении круглогодичное. Протяжённость дорог: ст.Пурпе – УКПГ Губкинского ГП постоянная дорога с твердым покрытием 21 км; УКПГ ГГП – УППГ северный участок – постоянная дорога с грунтовым покрытием 55 км. |
| 3 | Количество скважин | Всего 1 скважина, в том числе: |
|  |  | 1031 |
| 4 | Назначение скважин | Эксплуатационная. |
| 5 | Цель проведения капитального ремонта | Простая кислотная обработка скважины (СКО). |
| 6 | Вид скважин | Наклонно направленная. |
| 9 | Оборудование, используемое для проведения работ | Мобильный спускоподъемный комплекс СПК-01, Гибкая грузонесущая полимерная труба. Цементировочный агрегат-320 (ЦА-320), либо аналоги, подходящие для проведения ремонта. Передвижная паровая установка (ППУ). Мобильные емкости суммарным объемом не менее 30м3. Реагенты для проведения СКО Подрядчиком поставляется полный комплект оборудования, включая комплектующие узлы и необходимое дополнительное оборудование для проведения работ (в т.ч. фонтанную арматуру и задвижки соответствующего типоразмера). Примечание: Обязательность применения современных аналогов установок агрегатов со сроком изготовления не ранее 2010 года, в том числе иностранного производства при наличии специального разрешения Госгортехнадзора на применение в РФ без увеличения стоимости работ; Работы на скважине выполняются на оборудовании Подрядчика. Стационарное оборудование устьевой обвязки скважины (фонтанная арматура, задвижки, выкидные линии и т.п.) перед проведением работ, Подрядчик демонтирует и передает по акту заказчику для проведения профилактических работ. После проведения ремонта принимает оборудование и монтирует на устье скважины. проведения ремонта принимает оборудование и монтирует на устье скважины. |
| 10 | Конструкция скважин (по вертикали/по стволу) | № п/п; № скважины; Экспл. колонна; НКТ; Забой, м; Интервал перфорации (по стволу). Ø, мм; Глубина, м; Ø, мм; Глубина, м; Верх, м; Низ. м. 1; 1031; 168; 867,3; 114; 827,2; 830; 766; 795. |
| 11 | Ориентировочные сроки выполнения работ на скважинах | ноябрь 2025 |
| 12 | Проектная продолжительность работ на одной скважины, в том числе: |  |
|  | - Проведение КРС (с учетом переездов, монтажа и демонтажа оборудования) | 15 суток |
| 13 | Основные технологические особенности, влияющие на стоимость работ, в том числе: |  |
|  | -Подготовительные работы | Выполняются Подрядчиком: Перед проведением работ по КРС необходимо произвести подготовительные мероприятия, которые включают в себя: - подготовка, согласование и утверждение необходимой документации (план работ, схема обвязки устья скважины и т.п., без согласованной и утвержденной документации Подрядчик не будет допущен до начала работ). - за 10 дней до начала работ приезд Подрядчика на объект для оценки состояния скважины; - определение необходимых для проведения работ инструментов и материалов, переводники, запчасти, необходимые комплектующие для подвески НКТ (в т. ч. воронка, подвесной патрубок, резиновые уплотнения, уплотнительные кольца и т.п.), фланцы, растворы, которые будут использоваться при проведении работ, хим. реагенты и т.п.); - подготовка (закупка, изготовление) материалов необходимых для проведения работ; |
|  | -Проведение работ КРС | Выполняются Подрядчиком: - Мобилизация бригады до места проведения работ; - Монтаж оборудования; - Кислотная обработка скважины; - Запуск скважины в работу; - Демонтаж оборудования, съезд; Примечание: Подрядчик самостоятельно получает разрешение, на движение большегрузных транспортных средств по пути следования до места проведения работ (скважина № 1031), у владельцев дорог и мостов, в том числе движение по территории Заказчика (по выданным пропускам). В случае повреждения, за счет собственных средств восстанавливает дорожное полотно либо мостовые сооружения. Информация о принадлежности дорог и мостов предоставляется Заказчиком по письменному запросу Подрядчика; Замечания районного инженера УВО Подрядчик устраняет самостоятельно в кротчайшие сроки согласно выданным предписаниям. |
|  | -источник электроснабжения | Автономное – ДЭС мощностью 300 кВ (в качестве резервного источника электроэнергии – ДЭС-200); |
|  | -источник водоснабжения | Завоз воды для обеспечения нужд ремонта скважин осуществляется с действующего водозабора УКПГ Губкинского газового промысла автотранспортом Подрядчика. |

Заместитель генерального директора-

Главный геолог АО «Пургаз»						С.С. Савастюк

Заказчик:		       Подрядчик:

Генеральный директор

АО «Пургаз»

_________________ С.П. Стецюкевич		       ____________